Міністерство Освіти І НАУКИ  України

Національний університет "Львівська політехніка"

ІКНІ

Кафедра ПЗ

### ЗВІТ

до лабораторної роботи № 4, 5

з дисципліни: “Основи програмування вбудованих систем”

на тему:“ Дослідження протоколу SPI на прикладі акселерометра у складі STM32F4DISCOVERY та LCD-дисплею”

Варіант 1

Лектор:

доц. каф. ПЗ

Марусенкова Т. А.

Виконав:

ст. гр. ПЗ-32

Бурець В.В.

Прийняв:

доц. каф. ПЗ

Крук О.Г.

« ____ » ________  2021 р.

∑= _____                               .

Львів – 2021

Тема роботи: Дослідження протоколу SPI на прикладі акселерометра у складі STM32F4DISCOVERY та LCD-дисплею.

Мета роботи: Засвоїти принципи роботи інтерфейсу SPI та здобути практичні навички організації взаємодії мікроконтролера з периферійними пристроями через SPI за допомогою бібліотек CMSIS, SPL та HAL, акселерометра LIS302DL у складі оціночної плати stm32f4Discovery та дисплею моделі ET-NOKIA LCD 5110.

TЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

- Яким є інтерфейс SPI: послідовним чи паралельним?

Інтерфейс SPI є послідовний синхронний повнодуплексний інтерфейс. Тобто вказує на можливість передачі даних одночасно у двох напрямах — від ведучого до веденого і навпаки. Утім, можна налаштувати SPI і на напівдуплексний режим (при цьому можна використовувати на одну лінію менше).

ЗАВДАННЯ

- Написати функцію ініціалізації GPIO та SPI для обміну даними з акселерометром за допомогою CMSIS SPI Driver.

- Розробити функції для обміну даними (читання та запису) за допомогою  CMSIS SPI Driver.

- Зчитати модель акселерометра. За допомогою вікна Watch у середовищі Keil uVision перевірити покази акселерометра.

- Додати у проект функції для ініціалізації дисплею ET-NOKIA LCD 5110. Визначити за наданими кодами, які з виводів GPIO задіяні для обміну даними з дисплеєм і за що відповідає кожен вивід.

- Підключити макетну плату з дисплеєм до визначених виводів.

- Написати додаткові функції для роботи з дисплеєм у відповідності до індивідуального завдання.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

- Написати функцію для очищення дисплею.

ХІД РОБОТИ

Для реалізації завдання я виконав наступні дії:

- Сконфігурував порти GPIOA та порт GPIOE – для роботи зі акселерометром. Відповідні налаштування реалізував окремими функціями у допоміжному файлі Init.c.

- У файлі spi_func.c реалізував функції для читання та запису в SPI. А також було написано функцію для роботи із акселерометром

Для використання CMSIS-SPI Driver вибрав такі налаштування проекту:

Рис. 1. Компоненти, необхідні для роботи з операційною системою CMSIS-SPI Driver

Рис. 2. Компоненти, необхідні для роботи з операційною системою CMSIS-SPI Driver

КОД ПРОГРАМИ

1)  завдання виконане з використанням бібліотеки CMSIS-SPI Driver

Main.c

#include <Driver_SPI.h>

#include <string.h>

#include "init.h"

#include "spi_func.h"

#include "stdio.h"

int main(void)

{

init_gpio();

init_spi();

LIS_Axes axes;

while(1)

{

who_am_i();

//return pointer on array

memset(&axes, 0, sizeof(LIS_Axes));

LIS_Read_Axes(&axes);

}

}

init.h

#include <stm32f407xx.h>

#include <stdlib.h>

#include "init.h"

extern ARM_DRIVER_SPI Driver_SPI1;

void init_gpio(void)

{

//включення тактування периферійного блоку

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN | RCC_AHB1ENR_GPIOEEN;

// В становлення пінів для задання режимів роботи

GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1 | GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1;

//задається швидкість роботи порта

GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5_1 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_1 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_1;

GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPD5_1 | GPIO_PUPDR_PUPD6_1 | GPIO_PUPDR_PUPD7_1;

GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER3_0;

GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3_1;

GPIOE->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPD3_1;

}

short init_spi()

{

RCC->AHB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;

//Створення структури ARM драйвер SPI

ARM_DRIVER_SPI *SPIdrv = &Driver_SPI1;

SPIdrv->Initialize(NULL);

SPIdrv->PowerControl(ARM_POWER_FULL);

//Налаштування модуля SPI, встановлення

//пристрій є ведучим чи веденим(тут ведений)

//режим передачі даних повнодуплексний або напівдуплексний(встановлено високий //логічний рівень по задньому фронту)

//встановлення біту з MSB до LSB

//встановлення довжини даних

SPIdrv->Control(

ARM_SPI_MODE_MASTER

| ARM_SPI_CPOL1_CPHA1

| ARM_SPI_MSB_LSB

| ARM_SPI_SS_MASTER_UNUSED

| ARM_SPI_DATA_BITS(8),

10000);

return 0;

}

init.h

#ifndef INIT_GPIO

#define INIT_GPIO

#include <Driver_SPI.h>

extern ARM_DRIVER_SPI Driver_SPI1;

void init_gpio(void);

short init_spi(void);

#endif

LEDInit.h

#ifndef INIT_H

#define INIT_H

void ConfigGPIO(void);

void ConfigEXTI(void);

#endif

Spi_func.c

#include <Driver_SPI.h>

#include <stm32f407xx.h>

#include "init.h"

#include "spi_func.h"

typedef enum

{

OFF,

ON

} CS_Status;

static void CS_OnOff(CS_Status stat)

{

switch(stat)

{

case ON:

GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_3;

break;

case OFF:

GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_ODR_3;

break;

}

}

int32_t SPI_Read(uint16_t reg, int16_t *val)

{

ARM_DRIVER_SPI *SPIdrv = &Driver_SPI1;

//встановлення найстаршого біта для передачі даних

//setting the unit in the high bit

CS_OnOff(ON);

reg |= 0x80;

//Вказівка із яким регістром працювати

//send data witch register to use

SPIdrv->Send(&reg, 1);

//Перевірка чи регістр використовується

//check that the register WHO_AM_I respond

//check the register is busy

while(SPIdrv->GetStatus().busy);

//зчитування данних

//read data

SPIdrv->Receive(val, 1);

while(SPIdrv->GetStatus().busy);

//зняття найстаршого біта для зупинення передачі даних

//unsetting the unit in the high bit

CS_OnOff(OFF);

return 0;

}

int32_t SPI_Write(uint16_t reg, int16_t val)

{

ARM_DRIVER_SPI *SPIdrv = &Driver_SPI1;

int16_t data[2];

data[0] = reg;

data[1] = val;

CS_OnOff(ON);

//запис значення акселерометра в регістр

SPIdrv->Send(data, 2);

while(SPIdrv->GetStatus().busy);

if(SPIdrv->GetDataCount() != 2)

return -1;

CS_OnOff(OFF);

return 0;

}

void LIS_Read_Axes(LIS_Axes *axes)

{

int16_t data[6] = {0};

for(uint8_t i = 0; i < 6; ++i)

{

//SPI_Write(LIS3DSH_OUT_X_L + i, i);

//зчитування значення показників акселерометра

SPI_Read(LIS3DSH_OUT_X_L + i,&data[i]);

}

//запис значення акселерометра в поля структури _LIS_Axes

axes->X = (int16_t)(((data[1] << 8) + data[0]) * 0.06);

axes->Y = (int16_t)(((data[3] << 8) + data[2]) * 0.06);

axes->Z = (int16_t)(((data[5] << 8) + data[4]) * 0.06);

}

int16_t who_am_i(void)

{

int16_t val = 0;

//зчитування значення регістра WHO_AM_I

SPI_Read(WHO_AM_I, &val);

return val;

}

spi_func.h

#ifndef SPI_RW

#define SPI_RW

#include <stdint.h>

#define LIS3DSH_OUT_X_L      	0x28

#define LIS3DSH_OUT_X_H      	0x29

#define LIS3DSH_OUT_Y_L      	0x2A

#define LIS3DSH_OUT_Y_H      	0x2B

#define LIS3DSH_OUT_Z_L      	0x2C

#define LIS3DSH_OUT_Z_H      	0x2D

#define WHO_AM_I			0x0F

typedef struct _LIS_Axes

{

int16_t X;

int16_t Y;

int16_t Z;

} LIS_Axes;

int32_t SPI_Read(uint16_t reg, int16_t *val);

int32_t SPI_Write(uint16_t reg, int16_t val);

//func for accelerometr

void LIS_Read_Axes(LIS_Axes *axes);

int16_t who_am_i(void);

#endif

2)  завдання виконане з використанням бібліотеки CMSIS-SPI Driver та написано функцію для очистки дисплею згідно індивідуального завдання.

Main.c

#include <stm32f407xx.h>

#include "main.h"

#include "InitGPIO.h"

#include "LCDInit.h"

static volatile uint16_t delay_c = 0;

void SysTick_Handler(void){

if(delay_c > 0)

delay_c--;

}

void delay_ms(uint16_t delay_t){

delay_c = delay_t;

while(delay_c){}

}

int main(void)

{

SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);

LCD5110_GPIO_Init();

LCD5110_Init();

while(1)

{

LCD5110_Set_Pos(0,0);

LCD5110_Write_Data(symb1);

delay_ms(1000);

LCD5110_Clear();

delay_ms(1000);

}

}

LCDInit.h

#ifndef LCDINIT_H

#define LCDINIT_H

typedef enum

{

OFF = 0,

ON = 1

} Switch;

//LCD functions for working with registers

void LCD5110_CS(Switch sw);

//Reset

void LCD5110_RST(Switch sw);

//Data/Command select

void LCD5110_DC(Switch sw);

//Master Out Slave In

void LCD5110_MOSI(Switch sw);

//Serial Clock

void LCD5110_SCK(Switch sw);

void LCD5110_Init(void);

#endif

LCDInit.c

#include "LCDInit.h"

#include "LCD5110.h"

#include <stm32f407xx.h>

void LCD5110_CS(Switch sw)

{

if (sw)

GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_ODR_9;

else

GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_9;

}

//функція яка працює з піном RST, який відповідає за перезавантаження дисплею

void LCD5110_RST(Switch sw)

{

if (sw)

GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_ODR_8;

else

GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_8;

}

//функція яка працює з піном DC, який відповідає за режим вводу – виводу даних або //вводу команд (LOW – дані, HIGHT – колманди)

void LCD5110_DC(Switch sw)

{

if (sw)

GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_ODR_7;

else

GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_7;

}

//Функція для передачі даних від веденого пристрою до ведучого

// Master In Slave Out

void LCD5110_MOSI(Switch sw)

{

if (sw)

GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_ODR_6;

else

GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_6;

}

//функія для передачі послідовного тактового сигналу для веденого пристрою

void LCD5110_SCK(Switch sw)

{

if (sw)

GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR_8;

else

GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_8;

}

//ініціалізація регістрів для роботи із дисплеєм

void LCD5110_Init(void)

{

LCD5110_DC(ON);

LCD5110_MOSI(ON);

LCD5110_SCK(ON);

LCD5110_CS(ON);

LCD5110_RST(OFF);

LCD5110_RST(ON);

}

InitGPIO.h

#ifndef INITGPIO_H

#define INITGPIO_H

void LCD5110_GPIO_Init(void);

#endif

InitGPIO.c

#include <stm32f407xx.h>

#include "InitGPIO.h"

//Сконфігурував порти GPIOA та порт GPIOC – для роботи зі дисплеєм.

void LCD5110_GPIO_Init(void)

{

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN | RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;

GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER8_0;

GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8;

GPIOA->PUPDR = 0;

GPIOA->OTYPER = 0;

GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER7_0 | GPIO_MODER_MODER7_0 | GPIO_MODER_MODER8_0 | GPIO_MODER_MODER9_0;

GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8;

GPIOC->PUPDR = 0;

GPIOC->OTYPER = 0;

}

LCD5110.h

#ifndef LCD5110_H

#define LCD5110_H

#include <stdint.h>

#define H 64

#define W 12

void LCD5110_Write_Byte(uint8_t dat, uint8_t mode);

void LCD5110_Clear(void);

void LCD5110_Set_Pos(uint8_t X, uint8_t Y);

void LCD5110_Set_XY(uint8_t X, uint8_t Y);

void LCD5110_Write_Data(uint8_t map[H][W]);

#endif

LCD5110.c

#include <stm32f407xx.h>

#include "LCD5110.h"

#include "LCDInit.h"

//функція для встановлення позиції

void LCD5110_Set_Pos(uint8_t X, uint8_t Y)

{

LCD5110_Write_Byte(0x40 | Y, 0);

LCD5110_Write_Byte(0x80 | X, 0);

}

void LCD5110_Set_XY(uint8_t X, uint8_t Y)

{

LCD5110_Write_Byte(0x40 | Y, 0);

LCD5110_Write_Byte(0x80 | (X*6), 0);

}

//функція для запису байта із масиву зображеня

void LCD5110_Write_Byte(uint8_t dat, uint8_t mode)

{

LCD5110_CS(OFF);

if (!mode)

LCD5110_DC(OFF);

else

LCD5110_DC(ON);

for (uint8_t i = 0; i < 8; ++i)

{

LCD5110_MOSI(dat & 0x80);

dat <<= 1;

LCD5110_SCK(OFF);

LCD5110_SCK(ON);

}

LCD5110_CS(ON);

}

//Функція для очищення дисплею

void LCD5110_Clear(void)

{

for (uint8_t i = 0; i < H; ++i)

for (uint8_t j = 0; j < W; ++j)

LCD5110_Write_Byte(0, 1);

}

//функція для виводу зображення на екран

void LCD5110_Write_Data(uint8_t map[H][W])

{

for (uint8_t i = 0; i < H; ++i)

for (uint8_t j = 0; j < W; ++j)

LCD5110_Write_Byte(map[i][j], 1);

}

РЕЗУЛЬТАТИ

Рис. 3. Запис в регістр MOSI значення елемента масиву

ВИСНОВКИ

Виконуючи цю лабораторну роботу, я засвоїв принципи роботи інтерфейсу SPI та здобув практичні навички організації роботи мікроконтролера з периферійними пристроями через SPI за допомогою бібліотеки CMSIS. Ознайомився із принципом взаємодії з акселерометром LIS302DL та з дисплеєм ET-NOKIA LCD 5110. Написав програму для ініціалізації роботи інтерфейсу SPI та зчитування значень акселерометра та написав функції для взаємодії з дисплеєм. Реалізував згідно індивідуального завдання функцію для очищення дисплею.